Пояснительная записка к выполнению заданий

В первом задании «Плата» предлагается разработать печатную плату (ПП). В качестве примера, может быть предложен вариант лабораторного блока питания с регулировкой выходного напряжения 0…24 вольт и выходным током 10 ампер (схема устройства PSU_0-24v_10a.jpg).

Вопросы по заданию можно задать председателю жюри в течение 15 минут с момента выдачи задания.

При размещении компонентов и проводников на ПП необходимо учитывать их габариты и технологические зазоры, точки механического крепления компонентов на ПП и ПП в корпусе БП с учетом электрических, технологических требований, а так же, общепринятых критериев эргономического расположения органов управления и требований технической эстетики. Контактные площадки и отверстия для выводных деталей, точек крепления, а так же, ширина токоведущих дорожек должны иметь соответствующие значения. ПП должна быть односторонней, с минимальным количеством перемычек.

Наличие шелкографии (нанесение краской на ПП дополнительной информации) и маски обязательно. Обозначение компонентов должно содержать позиционное обозначение в слое пайки и дублироваться в слое шелкографии (находится на верхней стороне платы). Каждый компонент должен присутствовать на ПП в виде сгруппированного макроса и содержать необходимую информацию – позиционное (схемное) обозначение, тип или номинал (последние должны появляться при наведении курсора). Тип применяемых компонентов участник выбирает самостоятельно, руководствуясь параметрами, габаритными размерами и особенностями этих компонентов, так же самостоятельно проектирует их макросы.

Цвета слоев должны соответствовать общепринятым:

Верх ПП: слой фольги – синий, слой компонентов – красный.

Низ ПП: слой фольги – зеленый, слой компонентов – желтый.

Слой шелкографии (может обозначаться как контурный) – белый.

Слой компонентов находится вверху, слой пайки – снизу, то есть плата не должна быть отзеркаленной! Инструмент «Тест» должен показывать неразрывность трассировки (перемычки игнорируются).

Сплошные полигоны не допускаются, а выполняются только штриховкой поверх проложенных дорожек и, если необходимо, контактных площадок. Лишние элементы на ПП не допускаются, например, если в макросе элемента присутствует проводник или контактная площадка, то не нужно дублировать эти элементы.

Расположение компонентов и токопроводящих дорожек должны подчиняться требованиям разумной достаточности и учитывать принципы работы устройства с учетом сетки размещения компонентов проводников на плате (шаг сетки - 1,27мм). При разработке ПП необходимо учитывать значения предельных величин, значения которых приведены на рисунке:

ПП должна соответствовать общепринятым требованиям к радиолюбительской конструкции, учитывать соображения разумной достаточности, логичности, здравого подхода к процессу конструирования, подразумевать использование ЛУТ-технологии изготовления. Необходимо учитывать, что данная разработка может заинтересовать других радиолюбителей, поэтому документация должна быть оформлена аккуратно и в полном объеме, необходимом и достаточном для повторения данной конструкции. При необходимости дополнительно разрабатывается пояснительная записка в свободной форме (формат файла «Плата_фамилия имя участника.doc».

Дополнительная информация доступна участнику в сети InterNET.

За каждую ошибку, допущенную при разработке ПП, участник получает 1 штрафной балл, при неправильной трассировке (не соответствует принципиальной схеме) ПП считается неработоспособной и задание считается не выполненным. За выполненное задание участник получает до 95 баллов, так же, задание с минимальным временем выполнения, дополнительно получает 5 баллов, второе - 4 балла, третье – 3 балла и так далее.

Вопросы по контрольному заданию «Плата» можно задать председателю жюри в течение 15 минут с момента выдачи задания.

Во втором задании «Micro» предлагается разработать программное обеспечение - прошивку микроконтроллерного устройства, собранного на базе платы Arduino UNO по принципиальной схеме и техническим требованиям, присланным жюри. Прошивка представляется в жюри в формате «Micro_фамилия имя участника.hex», так же необходимо приложить исходники прошивки в формате среды разработки (при необходимости предоставляется файл EEPROM и указываются необходимые флаги). Во время проверки контрольного задания жюри присланный HEX файл прошивается в Arduino с помощью программы eXtreme burner AVR v1.4 программатором USB ASP. При необходимости дополнительно разрабатывается пояснительная записка в свободной форме (формат файла «Micro_фамилия имя участника.doc». Допускается отправляемые файлы архивировать (zip, rar).

Если прошивка неработоспособна, задание считается не выполненным. За выполненное задание участник получает до 95 баллов, так же, задание с минимальным временем выполнения, дополнительно получает 5 баллов, второе - 4 балла, третье – 3 балла и так далее.

Общий результат участника состоит из суммы баллов за выполнение заданий «Плата» и «Micro».

Контрольные задания, выполненные участниками, не рецензируются!

В отдельных случаях жюри может указать участнику на оригинальность, грамотность и красоту технического решения, а также, акцентировать другие положительные стороны его задания с целью мотивировать на дальнейшую работу по развитию своего увлечения.